IMGKiŚ.6220.44.2013                                                                        Wałcz, 30 grudnia 2013 r.

                                                                 D E C Y Z J A

Na podstawie:

· art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2013 r. poz. 1235) 

· § 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

· art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku POWER-TECH Janusz Marcin Ejma, ul. Nowomiejska 74E, 78-600 Wałcz   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia: Wdrożenie manipulatora narzędzia precyzyjnego na działce nr 2155/1 w Wałczu.

                 stwierdzam, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność

                                przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                                                               Uzasadnienie


Dnia 30 października 2013  r.  do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął wniosek POWER-TECH Janusz Marcin Ejma, ul. Nowomiejska 74E, 78-600 Wałcz   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia: Wdrożenie manipulatora narzędzia precyzyjnego na działce nr 2155/1 w Wałczu.

Do wniosku o wydanie ww. decyzji załączono:

1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia” opracowaną przez Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL” Henryk Dominiak.

2.Wypis  z rejestru gruntów z dnia 18.09.2013 r.

3.Kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

Dnia 05.12.2013 r. Inwestor dostarczył  uzupełnienie do „karty informacyjnej przedsięwzięcia” oraz oświadczenie, że przy  realizacja projektu .przewiduje ubiegać się o środki finansowe z funduszy UE z programu PO Innowacyjna Gospodarka .


Na  podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowana inwestycja  kwalifikuje  się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  - tj.„instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”.                         


Zgodnie z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mógł być wymagany.


Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013  

                                                                              -1-

poz. 1235) oraz w oparciu o opinię WST-K.4240.312.2013.PC.2 z dnia 23 grudnia 2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i opinię sanitarną PPIS.N.NZ-407/30/13 z dnia 25.11.2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu Burmistrz Miasta Wałcz uznał, że planowane    przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                               

Przesądziły o tym poniższe fakty:


Wdrożenie produkcji manipulatora narzędzia produkcyjnego planuje się w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej 74 E na terenie działki nr 2155/1, której powierzchnia wynosi 0,9998 ha. W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali produkcyjnej o powierzchni około 2000 m² oraz montaż manipulatorów typu V oraz wycinarek laserowych Basic, eVision i oNspire na 8-10 niezależnych i samowystarczlnych stanowiskach montażowych. Poszczególne stanowiska zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt montażowy oraz niezbędne narzędzia. Transport poszczególnych komponentów do stanowisk montażowych będzie się odbywał za pomocą suwnicy Q25t. Głównymi komponentami wchodzącymi w skład montowanych urządzeń są: korpusy polimerobetonowe, trawersy stalowe/aluminiowe/włókno węglowe, systemy przenośnikowe, układ wymiany palet roboczych, system filtrowentylacyjny, elementy sterowania i automatyki przemysłowej, źródła lasera w technologii fiber, głowica laserowa oraz obudowy. Produkty te dostarczane będą na halę produkcyjną jako elementy finalne i docelowe, nie przewiduje się ich jakiejkolwiek obróbki mechanicznej/termicznej/chemicznej. Po zmontowaniu komponentów powstanie urządzenie do wycinania laserowych blach. W celu przetestowania urządzenia zostanie ono podłączone do sieci energetycznej oraz do przyłącza sprężonego powietrza i zostaną na nim wykonane próby cięcia. Sprawdzone i przetestowane urządzenie będzie pakowane i zabezpieczane do transportu na tym samym stanowisku, następnie za pomocą suwnicy oraz specjalnej trawersy załadunkowej, będzie ładowane na samochód ciężarowy, który będzie miał możliwość wjazdu na pierwszą strefę hali (strefa przeładunkowa). Dojazd do hali będzie się odbywał od strony ul. Nowomiejskiej przez bramę główną. Planowana jest produkcja  maszyn wg projektu wdrożeniowego na poziomie 2÷4 maszyn/miesiąc. Komponenty do wszystkich wymienionych urządzeń montowanych na nowej hali będą produkowane na terenie istniejącej hali produkcyjnej, która będzie bezpośrednio przylegała do hali projektowanej. Komponenty te będą dostarczane do nowej hali systemem transportu bliskiego. Teren dookoła hali zostanie utwardzony za pomoca kostki polbrukowej, a od strony wjazdowej zostanie utworzony parking.


W fazie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania typowe dla prowadzenia prac budowlanych, takie jak wytwarzanie odpadów, niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powstająca podczas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym i emisja pyłu ze szlifowania oraz prac spawalniczych, emisja hałasu.

Odpady z budowy będą selektywnie magazynowane w workach typu big-bag oraz kontenerach i po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywane uprawnionej firmie do zagospodarowania.

W fazie budowy wystąpi emisja dwutlenku siarki, azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego, jednakże oddziaływania te uznaje się za małoznaczące i odwracalne  i ustąpią wraz z zakończeniem robót budowlanych. W załączonej „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powstających w fazie budowy, które potwierdzają spełnienie wymogów ochrony atmosfery w pełnej siatce obliczeniowej, w tym we wszystkich punktach poza granicami zakładu.


W fazie realizacji inwestycji, główne źródło hałasu stanowić będzie praca maszyn budowlanych  (koparka, spychacz, ładowarka, dźwig), ruch pojazdów transportowych (ciężarówki, wywrotki, betoniarki)  oraz innych maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy (sprężarki, piły tarczowe, szlifierki, spawarki, elektronarzędzia itp.). Pod względem akustycznym prace budowlane będą ekranowane przez istniejące budynki firmy Power-

                                                                             -2-

Tech. W przedłożonym uzupełnieniu do „karty informacyjnej przedsięwzięcia” zawarto obliczenia akustyczne dla etapu budowy. Obliczenia dla etapu budowy przeprowadzono tylko dla pory dziennej, ponieważ prace ziemne, budowlane i montażowe będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Obliczeń emisji hałasu dokonano w punkcie obserwacji usytuowanym w granicach najbliższej zabudowy mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem przedsięwzięcia, a także w siatce punktów obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją                                                                              

otaczającym. W obliczeniach uwzględniono sumaryczne oddziaływanie akustyczne budowy nowej hali produkcyjnej oraz działalności istniejącej hali. Dla etapu  budowy inwestycji izolinia                                                                               

dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego w porze dnia 50 dB, wykracza poza granicę terenu przedsięwzięcia maksymalnie na odległość ok. 30 m w kierunku północno-wschodnim, ale nie dochodzi do granicy terenów podlegajacych ochronie akustycznej, a wynik obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji mieści się w dopuszczalnych granicach.


Podsumowując, z racji zakresu prowadzonych prac związanych z fazą budowy, ewentualne oddziaływania ocenia się jako małoznaczące i odwracalne. Powyższe oddziaływania będą miały charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i ustąpią wraz z ich zakończeniem.


Firma Power-Tech specjalizuje się w produkcji systemów wycinania laserowego,  wykorzystujących najnowszą technologię laserową – źródło lasera Fiber (włóknowego) oraz świadczy szeroki wachlarz usług związanych z obróbką blachy. Z eksploatacją zakładu związane będzie wytwarzanie odpadów i ścieków socjalno-bytowych, emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu.

Odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: 08, 12, 15, 16, 19 i 20. Na etapie eksloatacji inwestycji przewiduje się wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości około 0,15 Mg/rok oraz odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ok. 13 Mg/rok. Odpady wytwarzane na etapie eksloatacji będą selektywnie magazynowane i zapewniony  zostanie systematyczny  odbiór tych odpadów przez specjalistyczne firmy.

Ścieki bytowe z nowej hali, poprzez zbiorową kanalizację zakładową będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej wg posiadanej umowy w ilości 1560 m³/rok łącznie z całego zakładu.

Na terenie firmy  występują następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza: źródła energetyczne – kotłownie, promienniki gazowe, nagrzewnice gazowe oraz ruch pojazdów na terenie firmy – dostawy surowców i odbiór produktów oraz transport wewnętrzny. Pyły powstałe podczas procesu cięcia, odciągane są poprzez urządzenie filtrowentylacyjne, a po przefiltrowaniu wracają do przestrzeni hali ze stopniem oczyszczenia powyżej 99,999 %. W procesie cięcia nie powstaja czynniki szkodliwe poza otoczeniem maszyny. W załączonej „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza dla jednoczesnego funkcjonowania istniejącego zakładu oraz projektowanej hali. Z przeprowadzonej analizy fazy  eksploatacji  wynika, że analizowany zakład ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z prowadzonej działalności nie będzie powodował uciążliwości dla powietrza atmosferycznego. Normy ochrony powietrza będą dotrzymane w pełnej siatce obliczeniowej, w tym we wszystkich punktach poza granicami zakładu.


Najbliższy względem lokalizacji zakładu teren chroniony akustycznie stanowi od południowego wschodu – pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Nowomiejskiej 74a, w odległości około 30 m od granicy działki zakładu i 35 m od istotnych źródeł hałasu na jego terenie (dz. nr 2155/6, 2176 i 2171/3). Dla ww. terenu chronionego akustycznie, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A wynosi odpowiednio 50 dB w porze dnia oraz 40 dB w porze nocy. Praca zakładu odbywać się będzie w systemie jednozmianowym, w wymiarze 8 godzin na dobę, wyłącznie w porze dziennej, przez 260 dni w roku (od poniedziałku do piątku) Na 

                                                                             -3-

etapie eksploatacji przedsięwzięcia istotnymi źródłami hałasu będą następujące maszyny i urządzenia:

-maszyny i urzadzenia zainstalowane wewnątrz hali produkcyjnej (sprężarki powietrza, systemy wentylacyjne wymiany powietrza, systemy odpylające, suwnica o udźwigu Q = 25 ton, klucze pneumatyczne, elektronarzędzia ręczne, próbne cięcia przy pomocy zmontowanego urządzenia z manipulatorem narzędzia precyzyjnego, urządzenia wentylacyjne na dachu hali produkcyjnej,                                                                            

-ruch pojazdów samochodowych , na który składa się: ruch środków transportu wewnątrzzakładowego- wózki widłowe,  ruch samochodów ciężarowych dostarczających surowce i wywożących wyroby gotowe,  ruch samochodów osobowych pracowników i klientów.


W przedłożonym uzupełnieniu do „karty informacyjnej przedsięwzięcia” zawarto obliczenia akustycznedla etapu eksploatacji. Przedmiotowe obliczenia wykonano tylko dla pory dziennej,                                                                               

ponieważ przewidziana jest praca zakładu wyłącznie w porze dnia. Obliczeń emisji hałasu dokonano w punkcie obserwacji usytuowanym w granicach najbliższej zabudowy mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem przedsięwzięcia, a także w siatce punktów obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym. W obliczeniach uwzględniono sumaryczne oddziaływanie akustyczne nowej hali. Dla etapu eksploatacji inwestycji izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, w porze dnia 50 dB, nie wykracza poza granicę terenu przedsięwzięcia, ani też nie dochodzi do granicy terenów podlegajacych ochronie akustcznej, a wynik obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji mieści się w dopuszczalnych granicach.


Z informacji zawartych w „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że w związku z realizacja projektowanej inwestycji wystapi konieczność usunięcia drzew (10 lip, 32 sosny, 2 świerki srebrzyste i 1 śliwa)) i 15 krzewów (15 m² jałowca pospolitego).  Zgodnie z „kartą informacyjną przedsięwzięcia” na drzewach przeznaczonych do usunięcia nie stwierdzono miejsc gniazdowania ptaków. Na usunięcie drzew i krzewów  z terenu inwestycji inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Wałcz.


W oparciu o posiadane dane ustalono, że na terenie objętym inwestycją oraz w strefie jej oddziaływania  nie zinwentaryzowano chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.  Ponadto w miejscu realizacji inwestycji oraz w promieniu co najmniej 0,5 km od tego miejsca brak jest istniejących form ochrony przyrody objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe. Reasumując, uwzględniając lokalizację inwestycji w stosunku do form ochrony przyrody oraz zakres planowanej inwestycji uznaje się , że nie będzie ona miała negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.


Planowana inwestycja zrealizowana będzie w całości na terenie kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny.  Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami:                                                                          

wybrzeża morskiego, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i strefy uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary , na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

                                                                             -4-


Mając powyższe na uwadze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Integralną część decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia.


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

Janusz Marcin Ejma

POWER-TECH

ul. Nowomiejska 74E

Do wiadomości:

Pan Benedykt Nowacki

Pani Maria Nowacka

Pani Agnieszka Budzoń

Pan Lech Krukowski

Pani Aleksandra Krukowska

E.S.

                                                                              -5-

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Wałcz znak IMGKiŚ.6220.44.2013 z dnia  24.12. 2013 r.

Charakterystyka  przedsięwzięcia:

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali produkcyjnej o powierzchni około 2000 m² oraz montaż manipulatorów typu V oraz wycinarek laserowych Basic, eVision i oNspire na 8-10 niezależnych i samowystarczlnych stanowiskach montażowych. Poszczególne stanowiska zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt montażowy oraz niezbędne narzędzia. Transport poszczególnych komponentów do stanowisk montażowych będzie się odbywał za pomocą suwnicy Q25t. Głównymi komponentami wchodzącymi w skład montowanych urządzeń są: korpusy polimerobetonowe, trawersy stalowe/aluminiowe/włókno węglowe, systemy przenośnikowe, układ wymiany palet roboczych, system filtrowentylacyjny, elementy sterowania i automatyki przemysłowej, źródła lasera w technologii fiber, głowica laserowa oraz obudowy. Produkty te dostarczane będą na halę produkcyjną jako elementy finalne i docelowe, nie przewiduje się ich jakiejkolwiek obróbki mechanicznej/termicznej/chemicznej. Po zmontowaniu komponentów powstanie urządzenie do wycinania laserowych blach. W celu przetestowania urządzenia zostanie ono podłączone do sieci energetycznej oraz do przyłącza sprężonego powietrza i zostaną na nim wykonane próby cięcia. Sprawdzone i przetestowane urządzenie będzie pakowane i zabezpieczane do transportu na tym samym stanowisku, następnie za pomocą suwnicy oraz specjalnej trawersy załadunkowej, będzie ładowane na samochód ciężarowy, który będzie miał możliwość wjazdu na pierwszą strefę hali (strefa przeładunkowa). Dojazd do hali będzie się odbywał od strony ul. Nowomiejskiej przez bramę główną. Planowana jest produkcja  maszyn wg projektu wdrożeniowego na poziomie 2÷4 maszyn/miesiąc. Komponenty do wszystkich wymienionych urządzeń montowanych na nowej hali będą produkowane na terenie istniejącej hali produkcyjnej, która będzie bezpośrednio przylegała do hali projektowanej. Komponenty te będą dostarczane do nowej hali systemem transportu bliskiego. Teren dookoła hali zostanie utwardzony za pomoca kostki polbrukowej, a od strony wjazdowej zostanie utworzony parking.

E.S.

